Technische Dokumentation

OBD-Adapter-BRIDGE

ESP32 · NimBLE · LoRa · OBD-II · Open Source

| Stand | Hardware | Lizenz | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| März 2026 | Heltec WiFi LoRa 32 (V3) | GPL v3 | Ralf Burger |

Versionen: Bridge v3.1 · Receiver v1.3 · Simulator v1.1 · GUI v2.1

Kontakt: ralf@RalfBurger.com

# 1  Überblick

Das OBD-Adapter-BRIDGE-Projekt liest Fahrzeugdaten über einen handelsüblichen BLE-OBD-Dongle aus und stellt sie gleichzeitig auf drei unabhängigen Kanälen bereit: OLED-Display, TCP/WLAN und LoRa-Funk. Smartphone, App oder Abo sind nicht erforderlich.

Das System besteht aus vier eigenständigen Modulen, die über gemeinsame Header-Dateien (Symlinks) konfiguriert werden. Alle Module sind über ein einheitliches Telnet-CLI steuerbar — entweder per USB-Serial oder per TCP auf Port 1234.

|  | Open Source · GPL v3. Freie Nutzung, Veränderung und Weitergabe — Derivate müssen ebenfalls unter GPL v3 veröffentlicht werden. |
| --- | --- |

# 2  Voraussetzungen

## 2.1  Hardware

| Modul | Hardware | Chip | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 Bridge | Heltec WiFi LoRa 32 (V3) | ESP32-S3 + SX1262 | SSD1306 OLED onboard |
| MOD-02 Receiver | Heltec WiFi LoRa 32 (V3) | ESP32-S3 + SX1262 | Identische Hardware wie MOD-01 |
| MOD-03 GUI | PC / Linux / macOS / Win | — | Python 3, tkinter |
| MOD-04 Simulator | ESP32 WROOM-32 + MCP2515 | ESP32 + TJA1050 | CAN-Transceiver TJA1050 |
| Dongle | BLE-OBD-II-Dongle | ELM327-kompatibel | UUID 0x18F0 / 0xFFE0 / … |

## 2.2  Software / Entwicklungsumgebung

- Arduino IDE ≥ 2.x mit ESP32-Boardpaket (espressif/arduino-esp32)

- Heltec ESP32 Boards-Bibliothek

- NimBLE-Arduino 1.4.x

- Heltec LoRa-Bibliothek (SX1262 / LoRaWan_APP)

- MCP_CAN-Bibliothek (nur für MOD-04 Simulator)

- Python 3 mit tkinter (Standard, für MOD-03)

- arduino-cli für obd_flash.sh (optional, empfohlen)

# 3  Quickstart

- wifi_config.h im Projektroot mit eigenen WLAN-Daten befüllen (SSID, Passwort, AP-Credentials).

- Bridge flashen: obd_identify.sh erkennt den Port, dann obd_flash.sh bridge.

- Heltec startet — Bridge verbindet sich ins WLAN (STA) oder öffnet AP (192.168.4.1).

- Mit nc <IP> 1234 verbinden, live on eingeben — Fahrzeugdaten kommen live.

- Python-GUI: python3 obd_gui2.py --bridge <IP>.

- Optional: Receiver-Firmware auf zweites Heltec-Board flashen.

|  | Ohne Fahrzeug: Bridge im Demo-Modus starten (demo-Befehl im CLI) oder MOD-04 Simulator verwenden — antwortet auf alle OBD-Anfragen via CAN-Bus. |
| --- | --- |

# 4  Systemarchitektur

Alle Verbindungen laufen über offene Protokolle auf Standard-Hardware. Der Simulator ermöglicht vollständige Tests ohne laufendes Fahrzeug.

| Kanal | Protokoll | Port / Frequenz | Richtung |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE | NimBLE 1.4.x (GATT Client) | 2,4 GHz | Dongle → Bridge |
| TCP | Rohdaten-Stream + CLI | 1234 | Bridge/Receiver → PC/GUI |
| HTTP | JSON-/HTML-Server | 80 | Bridge/Receiver → Browser |
| LoRa | SX1262, Extended-Pakete (TLV) | 868 MHz, SF7 | Bridge → Receiver |
| Serial | UART CLI (identisch zu TCP) | 115200 Bd | PC ↔ µC (USB) |
| CAN | ISO 15765-4, 500 kBit/s | — | Simulator → OBD-Dongle |

# 5  Symlinks & Shared Headers

Drei Konfigurationsdateien sind als Symlinks realisiert — ein einziger Änderungspunkt für alle Module. Die echten Dateien liegen in obd_bridge/.

| Symlink | Ziel | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| obd_lora_receiver/wifi_config.h | ../wifi_config.h | SSID, Passwort, AP, TCP-Port |
| obd_simulator/wifi_config.h | ../wifi_config.h | SSID, Passwort, AP, TCP-Port |
| obd_bridge/wifi_config.h | ../wifi_config.h | SSID, Passwort, AP, TCP-Port |
| obd_lora_receiver/pid_registry.h | ../obd_bridge/pid_registry.h | PID-Enum, Tabelle, Prio, Scale |
| obd_lora_receiver/pid_registry.cpp | ../obd_bridge/pid_registry.cpp | PID-Implementierung (43) |
| obd_lora_receiver/http_server.h | ../obd_bridge/http_server.h | HTTP-Server-Implementierung |

|  | Wichtig beim Archivieren: Immer tar -czf verwenden — ZIP-Tools lösen Symlinks auf und zerstören die Struktur. |
| --- | --- |

## 5.1  wifi_config.h — Struktur

// wifi_config.h — gemeinsam für Bridge, Receiver, Simulator #define WIFI_SSID "MeinHeimnetz" #define WIFI_PASS "meinPasswort" #define AP_SSID "obdBT-Bridge" #define AP_PASS "obd12345" #define TCP_PORT 1234 #define HTTP_PORT 80

# 6  MOD-01 · obd_bridge

Heltec WiFi LoRa 32 (V3) · ESP32-S3 · SX1262 · SSD1306

Die Bridge ist das Kernmodul. Sie verbindet sich per BLE mit dem OBD-Dongle, liest alle verfügbaren PIDs in einem Prioritätspoller aus und stellt die Daten gleichzeitig auf OLED, TCP und LoRa bereit. Das Polling läuft dauerhaft — unabhängig von aktiven TCP-Verbindungen.

## 6.1  BLE-Client

Die Bridge scannt eigenständig nach OBD-Dongles. Unterstützte Service-UUIDs:

| UUID | Profil |
| --- | --- |
| 0x18F0 | Standard BLE OBD (häufigster Typ) |
| 0xFFE0 | Alternativer OBD-Service |
| 0xFFF0 | ELM327-kompatibel Typ 2 |
| 0xAE30 | Herstellerspezifisch Typ A |
| 0xAE3A | Herstellerspezifisch Typ B |

Bei Verbindungsverlust startet automatisch ein erneuter Scan. Der Hardware-Watchdog (60 s, esp_task_wdt) verhindert dauerhaftes Hängen.

## 6.2  TCP & HTTP

TCP-Server auf Port 1234, mehrere gleichzeitige Clients möglich. Klartext-Protokoll mit BSC- und EXT-Zeilenpräfixen. HTTP-Server auf Port 80 liefert JSON-Status und HTML-Übersicht. WiFi: STA ins Heimnetz → bei Timeout automatischer AP-Fallback (192.168.4.1).

## 6.3  LoRa TX

Ausschließlich Extended-Pakete (Typ 0x03, TLV) mit allen aktiven PIDs. Sendeintervall wird dynamisch aus Airtime berechnet (Semtech-Formel) — 1%-Duty-Cycle DE/EU (868 MHz, SRD-Band) wird nie überschritten. Config-Paket (0x02) synchronisiert SF/Region/Power beim Start.

## 6.4  OLED-Display

SSD1306, 128×64 Pixel, I²C. Bis zu 5 konfigurierbare Seiten. Button: kurzer Druck = Seite blättern, langer Druck = Seite fixieren. Helligkeit dim 0..255 per CLI; dim 0 = Display-Sleep (SSD1306 Display-Off).

## 6.5  CLI-Befehle Bridge

| Befehl | Wirkung |
| --- | --- |
| help | Alle Befehle auflisten |
| status | BLE-, WLAN-, LoRa-Status, Build-Zeitstempel |
| version | Build-Zeit und Sketch-Mtime ausgeben |
| live on / off | Daten-Livestream auf TCP ein-/ausschalten |
| scan | BLE-Scan manuell auslösen |
| demo | Demo-Modus aktivieren (simulierte PIDs) |
| dim N | Display-Helligkeit (0 = aus, 255 = max) |
| page N | Display-Seite aufrufen (0–4) |
| reboot | µC neu starten |
| dtc | Fehlercodes auslesen (Mode 03) |
| dtc clear | Fehlercodes löschen (Mode 04) |
| beep on / off | Piezo-Beeper dauerhaft ein/aus (GPIO 48) |
| beep ack | Kurzer Doppelpiep (Bestaetigung) |
| beep | Toggle ein/aus |

# 7  MOD-02 · obd_lora_receiver

Heltec WiFi LoRa 32 (V3) · ESP32-S3 · SX1262 · SSD1306

Der Receiver empfängt LoRa-Pakete der Bridge, dekodiert den TLV-Payload und stellt die Werte auf OLED und TCP bereit. Er benötigt keine direkte Verbindung zum Fahrzeug.

## 7.1  LoRa RX & Paket-Dekodierung

Empfängt Extended-Pakete (0x03) und Config-Pakete (0x02). TLV-Dekodierung mit PID-Index aus der gemeinsamen pid_registry. Sequenznummer-Tracking für Paketverlust-Zähler. OLED zeigt 5 Seiten; Seite 4 scrollt durch alle Extended-PIDs. Paket-Modus: auto / basic-only / ext-only per CLI.

WiFi: STA ins Heimnetz → bei Fehler automatisch STA in den Bridge-AP (192.168.4.1).

## 7.2  CLI-Befehle Receiver

| Befehl | Wirkung |
| --- | --- |
| status | LoRa-RSSI, SNR, Paketstatus, WLAN |
| version | Build-Zeit ausgeben |
| live on / off | Livestream auf TCP ein-/ausschalten |
| pkt auto | Alle Pakettypen anzeigen (Standard) |
| pkt basic-only | Nur Basic-Pakete (Typ 0x01) |
| pkt ext-only | Nur Extended-Pakete (Typ 0x03) |
| dim N | Display-Helligkeit (0–255) |
| page N | Display-Seite aufrufen (0–4) |
| reboot | µC neu starten |
| beep on / off | Bridge-Beeper per LoRa-Rueckkanal steuern |
| beep ack | Bridge-Beeper: Doppelpiep per LoRa ausloesen |
| beep | Kurzform fuer beep ack |

# 8  MOD-03 · obd_gui2.py

Python 3 · tkinter · TCP-Client · CSV-Logging

Das Python-Dashboard verbindet sich per TCP mit Bridge oder Receiver und zeigt Fahrzeugdaten als animierte Rundinstrumente (Gauges) und Balkenanzeigen. Läuft auf jedem Desktop-System mit Python 3 und tkinter.

## 8.1  Starten

# Direkt mit Bridge verbinden (RSSI-Balken ausgeblendet) python3 obd_gui2.py --bridge <IP-der-Bridge> # Mit Receiver verbinden (LoRa-RSSI-Balken aktiv) python3 obd_gui2.py <IP-des-Receivers> # Style beim Start wählen (1=F1, 2=Sci-Fi, 3=Aviation, 4=Luxury) python3 obd_gui2.py --bridge <IP> --style 2

## 8.2  Styles & Tastenkürzel

| Taste | Style | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | F1 | Dunkles Carbon-Design, rote Akzente |
| 2 | Sci-Fi | Dunkles Blau/Cyan-Design |
| 3 | Aviation | Grau/Amber, Cockpit-Style |
| 4 | Luxury | Hell, Holzton, klassisch |
| L | — | CSV-Logging ein-/ausschalten (Sentinel-gefiltert) |
| Q / Esc | — | Programm beenden |

# 9  MOD-04 · obd_simulator

ESP32 WROOM-32 · MCP2515 · TJA1050 · CAN 500 kBit/s

Der Simulator emuliert ein Fahrzeug-ECU via CAN-Bus (ISO 15765-4). Er antwortet auf OBD-II-Anfragen des Dongles — die komplette Toolchain ist damit ohne laufendes Fahrzeug testbar. Ab Boot sendet er automatisch Live-Pakete mit realistisch simulierter Fahrdynamik.

## 9.1  Unterstützte OBD-Modi

| Mode | Funktion | Details |
| --- | --- | --- |
| 01 | Live-Daten | 19 PIDs (RPM, Speed, Temp, Last, MAP, TPS, O2, …) |
| 03 | DTC-Fehlercodes lesen | Konfigurierbare DTCs |
| 04 | DTC-Fehlercodes löschen | Setzt MIL-Status zurück |
| 09 | Fahrzeuginfo | VIN, Kalibrier-ID, ECU-Name |

## 9.2  CLI-Befehle Simulator

| Befehl | Wirkung |
| --- | --- |
| status | CAN-Status, WLAN, aktuelle Simulationswerte |
| live on / off | Automatische Live-Pakete ein-/ausschalten |
| verbose on/off | Detailliertes CAN-Logging ein-/ausschalten |
| set rpm N | Drehzahl manuell setzen (0–8000) |
| set speed N | Geschwindigkeit manuell setzen (0–250 km/h) |
| set temp N | Kühlmitteltemperatur manuell setzen |
| reboot | µC neu starten |

# 10  Hardware-Verdrahtung

## 10.1  MOD-01 Bridge · Heltec WiFi LoRa 32 V3

SX1262, OLED und LoRa-Antenne sind onboard. Externe Verdrahtung: nur Beeper.

| GPIO | Funktion | Richtung | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | BTN (BOOT) | IN | Onboard — kurz: Seite blättern, lang: fixieren |
| 1 | BAT_ADC | IN | Akkuspannung intern (ADC1_CH0) |
| 8 | LORA_CS | OUT | SX1262 Chip-Select, intern |
| 9 | LORA_SCK | OUT | SX1262 SPI Clock, intern |
| 10 | LORA_MOSI | OUT | SX1262 SPI, intern |
| 11 | LORA_MISO | IN | SX1262 SPI, intern |
| 12 | LORA_RST | OUT | SX1262 Reset, intern |
| 13 | LORA_BUSY | IN | SX1262 Busy, intern |
| 14 | LORA_IRQ | IN | SX1262 DIO1 Interrupt, intern |
| 17 | OLED_SDA | I2C | SSD1306, intern |
| 18 | OLED_SCL | I2C | SSD1306, intern |
| 21 | OLED_RST | OUT | SSD1306 Reset, intern |
| 36 | VEXT | OUT | 3,3V Versorgung OLED (LOW = an) |
| 48 | STATIC_BEEP | OUT | EXTERN: Piezo direkt an GPIO 48 + GND |

|  | Beeper-Anschluss: Statischer Piezo-Summer direkt zwischen GPIO 48 und GND. 3,3V Output reicht aus — kein Widerstand, kein Transistor. HIGH = an, LOW = aus. |
| --- | --- |

## 10.2  MOD-02 Receiver · Heltec WiFi LoRa 32 V3

Identische Hardware und Pin-Belegung wie MOD-01. Kein Beeper, kein externer Anschluss.

## 10.3  MOD-04 Simulator · ESP32 WROOM-32 + MCP2515

MCP2515 CAN-Controller per SPI. TJA1050 CAN-Transceiver ist auf dem Modul HW-184 integriert.

| ESP32 GPIO | MCP2515 Pin | Funktion |
| --- | --- | --- |
| 18 | SCK | SPI Clock |
| 19 | SO | SPI MISO |
| 23 | SI | SPI MOSI |
| 5 | CS | Chip-Select (CAN_CS_PIN) |
| 4 | INT | Interrupt (CAN_INT_PIN) |
| 3,3V | VCC | Versorgung |
| GND | GND | Masse |

## 10.4  OBD-II-Testaufbau ohne Fahrzeug

BLE-OBD-Dongle direkt am Simulator. Nur CAN-Pins (ISO 15765-4) werden belegt:

| OBD-II Pin | Belegung | Quelle |
| --- | --- | --- |
| 4 | Chassis GND | GND des Netzteils |
| 16 | +12V Batterie | 12V Netzteil / Labornetzteil |
| 6 | CAN-High | CANH des TJA1050 (HW-184) |
| 14 | CAN-Low | CANL des TJA1050 (HW-184) |
| alle anderen | — | nicht belegt |

|  | Abschlusswiderstand: 120 Ohm zwischen CAN-H und CAN-L an beiden Enden. Jumper R2 auf MCP2515-Modul HW-184 sicherstellen. Dongle hat internen 120-Ohm-Widerstand. |
| --- | --- |

## 10.5  Taster-Belegung

| Modul | Taster | GPIO | Kurzdruck | Langer Druck (>1s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bridge | BOOT onboard | 0 | Display-Seite blättern | Seite dauerhaft fixieren |
| Receiver | BOOT onboard | 0 | Display-Seite blättern | Seite dauerhaft fixieren |
| Simulator | — | — | nicht implementiert | — |

## 10.6  Freie GPIOs (Bridge & Receiver)

| GPIO | Hinweis |
| --- | --- |
| 2, 3 | Frei, ADC-fähig |
| 4, 5, 6, 7 | Frei, digitale I/O |
| 15, 16 | Frei — Boot-Strapping-Pins, mit Vorsicht verwenden |
| 19, 20 | Frei (USB D-/D+, nur ohne USB-CDC nutzen) |
| 26, 33, 34, 35 | Frei, digitale I/O |
| 37, 38 | Frei, ADC-fähig |
| 45, 46, 47 | Frei — Strapping-Pins, beim Boot beachten |

# 11  Flash-Workflow

Zwei Shell-Skripte automatisieren den Flash-Prozess vollständig.

## 11.1  obd_identify.sh

Liest USB-Gerätebeschreibungen aus und erkennt angeschlossene Module automatisch. Gibt für jedes Modul den fertigen Flash-Befehl aus.

# Alle angeschlossenen Module anzeigen ./obd_identify.sh # Beispielausgabe: [PORT] /dev/ttyUSB0 -> Heltec LoRa V3 (Bridge) [PORT] /dev/ttyUSB1 -> Heltec LoRa V3 (Receiver) [CMD] obd_flash.sh bridge --port /dev/ttyUSB0

## 11.2  obd_flash.sh

Kompiliert das jeweilige Modul mit arduino-cli und flasht es. Build-Zeitstempel wird als Compiler-Define ins Binary eingebettet (BUILD_TIME, SKETCH_MTIME) — per version-Befehl abrufbar.

# Bridge flashen (Port automatisch erkannt) ./obd_flash.sh bridge # Receiver flashen ./obd_flash.sh receiver # Simulator flashen ./obd_flash.sh simulator # Port explizit angeben ./obd_flash.sh bridge --port bridge=/dev/ttyUSB0 # Remote: Kompilierung auf PC1, Flash über SSH auf PC2 ./obd_flash.sh bridge --ssh user@pc2

|  | Partition Scheme: Alle Heltec-Module benötigen Huge APP (3 MB Flash, no OTA) — die Bridge-Firmware überschreitet die Standard-Partitionsgröße. |
| --- | --- |

# 12  TCP-Protokoll

Alle Daten werden als UTF-8-Klartext auf Port 1234 übertragen. Der Stream enthält abwechselnd BSC- und EXT-Zeilen, getrennt durch \n.

# BSC-Zeile (Basis-PIDs, hohe Priorität) BSC RPM:2847 SPD:92 T:91 Ld:38.4 MAP:102 V:13.82 TX#1247 # EXT-Zeile (erweiterte PIDs) EXT Ansaugluft:34 TPS:22.35 Gaspedal:28.62 Zuendwinkel:12.0 Lambda:1.000 # Status-/Info-Zeile [INFO] BLE connected: OBD-DONGLE-BT RSSI:-58

CLI-Eingaben werden auf derselben TCP-Verbindung gesendet und mit \n abgeschlossen. IAC-Bytes (Telnet-Steuersequenzen) werden automatisch herausgefiltert — vollständige Telnet-Kompatibilität.

# 13  LoRa-Paketformat

Alle LoRa-Pakete beginnen mit einem 1-Byte-Typ-Feld.

## 12.1  Extended-Paket (Typ 0x03)

Byte 0: 0x03 Pakettyp Extended Byte 1: SeqNr Sequenznummer (uint8, rollover) Byte 2: N Anzahl TLV-Eintraege # TLV-Eintrag (wiederholt N-mal): Byte k+0: Tag PID-Index (aus pid_registry, 0-42) Byte k+1: Len Laenge Value (1 oder 2 Bytes) Byte k+2: Value[Len] Skalierter Wert (int16, Big-Endian) # Wert dekodieren: Wert = Value / Scale (aus pid_registry)

## 12.2  Config-Paket (Typ 0x02)

Byte 0: 0x02 Pakettyp Config Byte 1: SF Spreading Factor (7-12) Byte 2: Region 0x01 = EU868, 0x02 = US915 Byte 3: Power Sendeleistung in dBm

# 14  PID-Tabelle (alle 43)

Vollständige Tabelle aus pid_registry.h/.cpp. Scale: ×1 = Ganzzahl, ×10 = eine Dezimalstelle, ×100 = zwei Dezimalstellen.

| IDX | OBD-ID | Name | Einheit | Scale | Gruppe | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 010C | RPM | 1/min | ×1 | Motor | HIGH |
| 01 | 010D | Speed | km/h | ×1 | Motor | HIGH |
| 02 | 0105 | Kuehlmittel | °C | ×10 | Motor | HIGH |
| 03 | 010F | Ansaugluft | °C | ×10 | Motor | MED |
| 04 | 010B | MAP | kPa | ×10 | Motor | HIGH |
| 05 | 0104 | Motorlast | % | ×100 | Motor | HIGH |
| 06 | 0111 | TPS | % | ×100 | Motor | MED |
| 08 | 012F | Tankfuellstand | % | ×100 | Kraftstoff | LOW |
| 09 | 015E | Verbrauch | L/h | ×100 | Kraftstoff | MED |
| 10 | 0110 | MAF | g/s | ×100 | Kraftstoff | MED |
| 11 | 0133 | Baro | kPa | ×10 | Kraftstoff | LOW |
| 12 | 0143 | AbsTPS | % | ×100 | Kraftstoff | MED |
| 13 | 0145 | RelTPS | % | ×100 | Kraftstoff | MED |
| 14 | 0149 | Gaspedal | % | ×100 | Kraftstoff | MED |
| 15 | 014C | Schubventil | % | ×100 | Kraftstoff | MED |
| 18 | 0114 | O2_B1S1_V | V | ×100 | Abgas | MED |
| 19 | 0115 | O2_B1S2_V | V | ×100 | Abgas | MED |
| 20 | 0116 | O2_B1S3_V | V | ×100 | Abgas | LOW |
| 21 | 0117 | O2_B1S4_V | V | ×100 | Abgas | LOW |
| 22 | 0124 | O2_B1S1_WB | λ | ×100 | Abgas | MED |
| 23 | 0125 | O2_B1S2_WB | λ | ×100 | Abgas | MED |
| 24 | 0144 | Lambda | λ | ×100 | Abgas | MED |
| 25 | 0146 | Umgebungsluft | °C | ×10 | Abgas | LOW |
| 26 | 014B | Kruemmerdruck | kPa | ×10 | Abgas | MED |
| 27 | 010E | Zuendwinkel | KW | ×10 | Zuendung | MED |
| 28 | 0142 | ECU_Spannung | V | ×100 | Zuendung | MED |
| 29 | 015C | Oeltemp | °C | ×10 | Zuendung | LOW |
| 30 | 015D | Einspritzdruck | kPa | ×100 | Zuendung | MED |
| 31 | 0167 | Kuehlmittel2 | °C | ×10 | Zuendung | LOW |
| 33 | 0101 | MIL_Status | — | ×1 | Fehler | HIGH |
| 34 | 0121 | Dist_MIL_an | km | ×1 | Fehler | LOW |
| 35 | 0130 | Warmlaufzyklen | — | ×1 | Fehler | LOW |
| 36 | 0131 | Dist_Reset | km | ×1 | Fehler | LOW |
| 37 | 014D | Zeit_MIL_an | min | ×1 | Fehler | LOW |
| 38 | 014E | Zeit_Reset | min | ×1 | Fehler | LOW |
| 39 | 0151 | Kraftstofftyp | — | ×1 | Info | LOW |
| 40 | 0902 | VIN | — | — | Info | LOW |
| 41 | 0904 | KalibID | — | — | Info | LOW |
| 42 | 090A | ECU_Name | — | — | Info | LOW |

# 15  Verzeichnisstruktur & Deployment

Das Archiv OBD.tgz entpackt sich direkt in das Webserver-Verzeichnis. Nach dem Entpacken nach / liegt die Website unter /OBD/, die Quelldateien unter /OBD/src/.

## 14.1  Struktur nach dem Entpacken

/OBD/ ├── index.shtml # Einstiegspunkt (SSI-Includes) ├── includes/ # Website-Bausteine ├── images/ # Fotos, Screenshots, friese.png ├── favicon.ico # Favicon (Friese, 16x16 + 32x32) ├── favicon.png # Favicon als PNG ├── doku.html # Diese Dokumentation ├── .htaccess # Apache SSI + Kompression ├── LICENSE # GPL v3 (englisch) ├── LICENSE.de # GPL v3 (deutsch) ├── OBD.tgz # Komplettarchiv (hier ablegen) └── src/ ├── wifi_config.h # Gemeinsame Konfiguration ├── obd_flash.sh # Flash-Script ├── obd_identify.sh # Modul-Erkennung ├── obd_gui2.py # Python-Dashboard ├── obd_bridge/ # Bridge-Firmware + Header ├── obd_lora_receiver/ # Receiver + Symlinks └── obd_simulator/ # Simulator + Symlink

## 14.2  Apache-Deployment

# 1. Archiv entpacken cd / tar -xzf OBD.tgz # 2. Rechte setzen sudo bash /OBD/src/fix_permissions.sh # 3. Apache mod_include aktivieren a2enmod include && systemctl restart apache2 # 4. VHost: AllowOverride All # 5. OBD.tgz nach /OBD/ kopieren (fuer Download-Link) cp OBD.tgz /OBD/

## 14.3  fix_permissions.sh

Setzt Rechte kollisionsfrei für den Webserver: Verzeichnisse 755, Dateien 644, .sh und .py 755.

cd / sudo bash /OBD/src/fix_permissions.sh

## 14.4  Nginx

location /OBD/ { ssi on; ssi_silent_errors on; }

## 14.5  Lokaler Test (Docker)

docker run -p 8080:80 \ -v $(pwd)/OBD:/usr/local/apache2/htdocs/OBD \ httpd:alpine # Aufruf: http://localhost:8080/OBD/index.shtml

# 16  Website-Features

Alle interaktiven Elemente der Website sind clientseitig in reinem JavaScript implementiert — kein externes Framework, kein CDN.

## 15.1  Animierte Rundinstrumente

Im Hero-Bereich laufen 6 Canvas-Rundinstrumente mit simulierten OBD-Werten: Drehzahl, Speed, Kühlmitteltemperatur, Motorlast, MAP und ECU-Spannung. Vollständige Rundinstrumenten-Skala mit Skalenstrichen, Beschriftung, farbigem Warnbereich am Rand und feinem beweglichen Zeiger. Zeiger wechselt bei Grenzwertüberschreitung auf Orange bzw. Rot.

## 15.2  Lightbox

Alle Bilder (Fotos, Screenshots, Friese) sind klickbar und öffnen per lbOpen() eine Vollbild-Lightbox. Escape oder Klick auf den Hintergrund schließt sie. Implementiert als einzelner #lb-overlay in head.html.

## 15.3  Favicon

Der Friese als favicon.ico (16x16 + 32x32) und favicon.png direkt in /OBD/. Link-Tags in includes/head.html ohne führendes ./ — damit SSI-Pfadauflösung korrekt funktioniert.

## 15.4  SSI-Struktur

index.shtml enthält ausschließlich #include virtual-Direktiven. Jeder Seitenbereich ist eine eigene Datei in includes/ — Änderungen erfordern kein Anfassen von index.shtml.

# 17  Lizenz

Alle Quelltexte stehen unter der GNU General Public License v3 (GPL v3).

|  | Freie Nutzung, Veränderung und Weitergabe — aber Derivate müssen ebenfalls unter GPL v3 veroeffentlicht werden. Closed-Source-Derivate sind nicht zulaessig. Die originalen Copyright-Hinweise (Copyright (C) 2026 Ralf Burger) muessen in allen Kopien und abgeleiteten Werken erhalten bleiben. Vollstaendiger Lizenztext: LICENSE (englisch) und LICENSE.de (deutsch) im Projektroot. |
| --- | --- |

Kontakt: ralf@RalfBurger.com  ·  Systemintegration Ralf Burger · Roenskenstr. 37 · 46562 Voerde